МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МОРДОВКОММУНСЕРВИС»

(ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»)

430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск

ул. Коммунистическая, д.33, корп.3. оф. 510

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг

Обосновывающие материалы

(Том 2)

Директор ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»                          Ю. Ю. Корнишин

Оглавление

1. Перспективные показатели развития Адашевского сельского поселения для разработки программы	4

1.1. Характеристика сельского поселения	4

1.1.1 Социальное обслуживание населения	7

1.1.2. Экономика и производство	10

1.1.3.Природные условия	13

1.1.4. Социально – экономическое развитие	15

1.2. Прогноз численности и состава населения	17

1.3. Прогноз развития промышленности	24

1.4. Прогноз развития застройки Адашевского сельского поселения	25

1.5.Прогноз изменения доходов населения Адашевского сельского поселения.	27

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги	32

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	34

3.1. Система электроснабжения	34

3.2. Система теплоснабжения	35

3.3. Система водоснабжения	36

3.4. Система газоснабжения	37

3.5. Система водоотведения	38

3.6. Система сбора и утилизации ТБО	39

4. Характеристика состояния и проблем в реализации	40

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	43

5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса	43

5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения	46

6. Перспективная схема электроснабжения	47

7. Перспективная схема водоснабжения Адашевского сельского поселения	50

8. Перспективная схема водоотведения Адашевского сельского поселения	51

9. Перспективная схема обращения с ТБО	52

10. Перспективная схема газоснабжения Адашевского сельского поселения.	56

11. Общая программа проектов	57

12. Финансовые потребности для реализации программы	58

13. Организация реализации проектов	59

14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение…	60

15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.	61

16. Модель для расчета программы	64

Приложение

# 1. Перспективные показатели развития Адашевского сельского поселения для разработки программы

## 1.1. Характеристика сельского поселения

Кадошкинский муниципальный район, в состав которого входит Адашевское сельское поселение, расположен в центральной части Республики Мордовия. Территория района с юга имеет общую границу с Инсарским, на западе - с Ковылкинским, на северо-западе - с Красносло-бодским, на севере - со Старошайговским, на востоке - с Рузаевским районами Республики Мордовия.

Адашевское сельское поселение расположено на юге Кадошкинского района.

На его территории расположен один населенный пункт, в котором проживает 542 человека.

Экономика Адашевского сельского поселения имеет аграрную направленность. В настоящее время общая земельная площадь составляет 3679 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения 3169 га и земли населенных пунктов 160 га.

Таблица 1

| Общая площадь земель поселения |  | га | 3679 |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь земель сельскохозяйственного назначения |  | *** | 3169 |
| в т.ч. | сельскохозяйственные угодья | *** | 2950 |
|  | пашня | *** | 2349 |
|  | залежь | *** |  |
|  | кормовые угодья | *** | 601 |
| Площадь земель населенных пунктов |  | *** | 160 |
| Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории поселения |  | *** | 2509 |

Территория Адашевского сельского поселения по природным условиям относится к агроклиматическому району. В целом, климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.

Транспорт

В состав транспортной системы Адашевского сельского поселения входит автомобильный транспорт.

Перевозки воздушным транспортом из района не осуществляются из-за отсутствия аэродрома гражданской авиации.

Автомобильный транспорт

По территории Адашевского сельского поселения, проходит автомобильные дороги местного и регионального значения. Уровень благоустройства дорог поселения низкий.

Таблица 2

| Дороги, транспорт |  | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7,3 |
| в том числе с твердым покрытием | *** | 4 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | *** | 5,6 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 77 |
| Маршруты автомобильного транспорта общего пользования, обеспечивающие транспортное обслуживание населения и проходящие по территории поселения | единиц | 1 |
| Наличие регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района | да/нет | да |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| автовокзалы, автостанции | единиц |  |
| остановочные пункты автомобильного транспорта общего пользования | *** | 3 |

Таблица 3 – Анализ Адашевского сельского поселения

| № п\п | Наименование показателей | Адашевское СП |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, кв. км. | 36,79 |
| 2. | Население (всего), чел. | 542 |
| 3. | Плотность населения чел./кв.км | 14,7 |
| 4. | Количество населенных пунктов в составе сельского поселения | 1 |

### 1.1.1 Социальное обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

В современной инфраструктуре села имеются:

- СОШ;

- ФАП;

- Библиотека;

- Отделение связи;

- Магазины (2 шт.);

- Дом Культуры;

- Церковь;

- Администрация Адашевского сельского поселения.

Таблица 4 – Количественные характеристики системы социального обслуживания населения

| Объекты социальной и инженерной инфраструктуры |  |  | единиц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  | *** | 2 |
| в т.ч. |  | магазины | *** | 2 |
| Количество объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  |  | единиц |  |
| Число спортивных сооружений |  |  | *** | 2 |
| в т.ч. | плоскостные спортивные сооружения |  | *** | 1 |
|  | спортивные залы |  | *** | 1 |
| Число дошкольных образовательных учреждений |  |  | единиц | 1 |
| Число фельдшерско - акушерских пунктов |  |  | единиц | 1 |
| Число учреждений культурно-досугового типа |  |  | единиц | 1 |
| Численность библиотек |  |  | единиц | 1 |

Образование

На территории администрации сельского поселения имеется средняя общеобразовательная школа на 420 мест (площадь земельного участка 1 га).

Таблица 5

| Число общеобразовательных учреждений |  | единиц | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Адашевская средняя школа |  |  |
| Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  | человек | 63 |
| Численность учителей |  | *** | 18 |
| Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного), не осуществляющих учебного процесса |  | *** | 10 |

Таблица 6

| Число дошкольных образовательных учреждений |  | единиц | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дошкольная группа при МБОУ "Адашевская СОШ" |  |  |
| Число мест в дошкольных образовательных учреждениях |  | единиц | 10 |
| Численность детей в возрасте 1-6 лет |  | человек | 14 |
| Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения |  | *** | 10 |
| Численность работников дошкольных образовательных учреждений |  | человек | 3 |

Здравоохранение

На территории администрации сельского поселения имеется фельдшерско-акушерский пункт.

Таблица 7

| Здравоохранение |  |  | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество учреждений здравоохранения (включая ФАПы) |  | единиц | 1 |
|  | Адашевский фельдшерско-акушерский пункт |  |  |
| Численность врачей |  | человек |  |
| Численность среднего медицинского персонала |  | *** | 1 |

Таблица 8

| Культура |  |  |  | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа |  |  | единиц | 1 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение "Сельский клуб Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия" |  |  |  |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа |  |  | человек | 1 |
| Число библиотек |  |  | единиц | 1 |
| Численность работников в библиотеках |  |  | *** | 1 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  | на 1.01.2016 г. |
| Количество спортивных сооружений |  |  | единиц | 2 |
| в т.ч. |  | стадионы с трибунами | *** |  |
|  |  | плоскостные спортивные сооружения | *** | 1 |
|  |  | спортивные залы | *** | 1 |
|  |  | плавательные бассейны | *** |  |

### 1.1.2. Экономика и производство

Таблица 9

| Число, находящихся на территории поселения организаций по видам экономической деятельности |  |  | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Число организаций - всего |  | единиц |  |
| в т.ч. | сельскохозяйственные организации | *** | 1 |
|  | крестьянские (фермерские) хозяйства | *** | 4 |
|  | сельскохозяйственные кооперативы | *** |  |
|  | организации строительства, транспорта и связи | *** |  |
|  | обрабатывающие производства | *** |  |
|  | организации в сфере розничной торговли и общественного питания | *** | 2 |

Сельское хозяйство

В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству, на долю которой приходится более 50% в общем объеме валовой продукции, выполненных работ и услуг.

На фоне всеобщего спада с/х производства стабильно и эффективно работает ООО «АгроГард Мордовия». Основное производственное направление предприятия - молочное и племенное животноводство и производство зерна. Основные проблемы дальнейшего наращивания объемов производства - отсутствие стабильных объемов агрохимического обслуживания по причине низкой платежеспособности сельхозтоваропроизводителей.

Экономические показатели сельского поселения представлены в таблице далее.

Таблица 10

| Сельское хозяйство |  |  | за 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь зерновых |  | га | 325 |
| Валовой сбор зерновых (в весе после доработки) |  | центнеров | 6920 |
| Урожайность зерновых |  | центнеров с гектара | 21,3 |
| Произведено скота и птицы во всех категориях хозяйств |  | тонн | 104,8 |
|  |  | в расчете на 1 жителя (кг) | 212 |
|  |  | в % к предыдущему году | 86,9 |
| в т.ч. | в сельскохозяйственных организациях | тонн | 38,8 |
|  | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | *** |  |
|  | в личных подсобных хозяйствах | *** | 66 |
| Среднесуточные привесы: |  |  | 372 |
| КРС |  | грамм | 372 |
| Объем закупок скота и птицы от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств |  | тонн | 9,4 |
|  |  | в % к предыдущему году | 27,6 |
| Произведено молока в хозяйствах всех категорий |  | тонн | 639,4 |
|  |  | в расчете на 1 жителя (кг) | 1294 |
|  |  | в % к предыдущему году | 85,5 |
| в т.ч. | в сельскохозяйственных организациях | тонн | 490 |
|  | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | *** | 9,4 |
|  | в личных подсобных хозяйствах | *** | 140 |
| Средний надой молока на одну корову |  | кг | 4612 |
|  |  | в % к предыдущему году | 110 |
| Объем закупок молока от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств |  | тонн | 453 |
|  |  | в % к предыдущему году | 97,6 |
| Наличие поголовья скота в сельскохозяйственных организациях: |  | голов |  |
| КРС - всего: |  | *** | 494 |
| в том числе коров |  | *** | 482 |
| в крестьянских (фермерских) хозяйствах: |  | *** | * |
| КРС - всего: |  | *** | 42 |
| в том числе коров |  | *** | 25 |
| молодняка |  | *** | 17 |
| Наличие поголовья скота в личных подсобных хозяйствах граждан: |  | голов | * |
| КРС - всего: |  | *** | 140 |
| в том числе коров |  | *** | 32 |
| молодняка |  | *** | 108 |
| свиней - всего |  | *** | 360 |
| в том числе свиноматок |  | *** | 10 |
| Сохранность поголовья коров во всех категориях хозяйств |  | % | 76,1 |
| в т.ч. | в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | *** | 69,2 |
|  | в личных подсобных хозяйствах | *** | 100 |
| Численность занятых в сельском хозяйстве |  | человек | 16 |

Промышленность

Промышленного производства на территории Адашевского сельского поселения не имеется.

Малое предпринимательство

Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

Таблица 11 - Перечень организаций, входящих в состав МО

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 |
| 1 | ИП «Шичинов» | с.Адашево,ул.Ленина, д.1 | Торговля продовольственными товарами | 4 |
| 2 | ИП «Шичкин» | с.Адашево,ул.Ленина, д.5 | Торговля Продовольственными товарами | 4 |

### 1.1.3.Природные условия

Климат Кадошкинского района умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5°С до -12,3°С, отмечаются понижения температуры до -47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

Снежный покров

За год наблюдается 144 дня со снежным покровом; его средняя высота 33 см, максимальная – 74 см.

В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах и скорости ветра 6-9 м/сек.

Осадки

Адашевское сельское поселение находится в зоне достаточного увлажнения.

За год выпадает 516 мм осадков (г. Саранск), из них 361 мм (70%) – за апрель-октябрь и 155 мм (30%) – за ноябрь-март. Суточный максимум осадков – 128 мм (СНиП 23-01-99).

В течение многолетнего наблюдения отмечались периоды большего и меньшего увлажнения. Отклонение в сторону минимальных и максимальных значений составляет 120-180 мм. Распределение осадков по территории Кадошкинского муниципального района изменяется несущественно.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца состав-ляет 83%, наиболее теплого месяца – 69%.

Количество летних осадков преобладает над зимними, в основном за счет их интенсивности.

Абсолютный максимум температур составляет +39°С, абсолютный минимум -44°С.

Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – -30°С, температура воздуха наиболее холодных суток – -34°С.

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе и достигает 6,9 м/сек, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек.

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8°С или менее составляет 5,8 м/сек.

Согласно СНиП 23-01-99 преобладающее направление ветра за июнь-август – северное, за декабрь-февраль – южное.

Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 155 см, супесей и мелких песков – 180 см.

### 1.1.4. Социально – экономическое развитие

Обеспеченность населения района по составу и вместимости объектов большинства видов услуг приближается к региональным нормативам, хотя качество обслуживания в ряде случаев низкое, из-за слабо развитой технической базы, недостатка финансовых средств, а также малой заинтересованности работников в результатах труда.

Реконструкция объектов социальной инфраструктуры предусмотрена в следующих случаях:

-при необходимости увеличения проектной мощности объекта (так как строительство двух объектов с одинаковым значением на малых территориях производить  не рационально),

-при неудовлетворительном техническом состоянии объекта и одновременном излишке проектной мощности,

-при уже запланированном мероприятии,

-при наличии излишней площади у объекта и возможности разместить при нем дополнительное учреждение.

Перепрофилирование предусмотрено в случае необходимости расширения или сужения перечня предоставляемых услуг.

Основные задачи экономической и социальной политики администрации поселения

1. Обеспечение поступательного социально-экономического развития Адашевского  сельского поселения на основе стабилизации работы предприятий и их экономического роста.

2. Создание благоприятных условий для развития экономики, в т.ч. предприятий промышленности, агропромышленного комплекса, малого предпринимательства.

3. Активизация инвестиционной деятельности на территории поселения.

4. Обеспечение эффективного использования муниципальной собственности.

5. Развитие социально-ориентированной рыночной экономики, обеспечение достойной жизни каждого человека, в т.ч. общедоступность образования, здравоохранения, полноценное духовное культурное и физическое развитие.

6. Содействие занятости и самозанятости населения на основе сохранения имеющихся и создания новых рабочих мест.

7. Стимулирование деловой активности и трудовой мотивации граждан.

8. Формирование государственно-патриотического мировоззрения сограждан на основе патриотизма, национальной гордости и достоинства, высокой нравственности и духовности.

9. Обеспечение личной безопасности граждан и их имущества.

Реализация поставленных задач предусматривает проведение гибкой социально-ориентированной экономической политики и повышение ее эффективности.

## 1.2. Прогноз численности и состава населения

В последние 10 лет по всей стране в целом, и в Адашевском сельском поселении наблюдалась устойчивая тенденция снижения численности  населения.

Распределение населения Адашевского сельского поселения по населённым пунктам представлено в таблице 11.

Таблица 12 - Общая численность населения МО в 2017 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Адашево | 286 | 256 | 74 | 334 | 134 | 74 | 542 |

Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет.

Рисунок 1

Рисунок 2

Структуру населения на 2017 год можно обозначить следующим образом:

относительно мужского и женского взрослого населения (кроме несовершеннолетних):

- мужское население – 47%;

- женское население – 53%;

относительно трудоспособного возраста:

- моложе трудоспособного возраста – 14 %;

- трудоспособное население – 61%;

- старше трудоспособного возраста – 25%.

Сокращение жителей Адашевского поселения обуславливается, в первую очередь, естественными причинами. На протяжении последних лет ежегодное число смертей больше численности родившихся.

Таблица 13 - Анализ и прогноз численности населения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число родившихся | чел. | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Число умерших | чел. | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 |

На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

Смертность

Основной причиной смертности населения в трудоспособном возрасте является – сердечно - сосудистые заболевания;

Миграция

В поселении наблюдается отрицательный показатель естественного и механического прироста населения.

Перспективные показатели численности населения по группам можно проанализировать по данным таблицы, представленной далее.

Таблица 14 - Численность

| № п/п | Наименование | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность студентов (высшее, среднее проф.образование) | 16 | 11 | 12 | 9 |  |  |
| 2 | Численность учащихся (общее, среднее и нач.проф.обр.) | 97 | 76 | 63 | 63 |  |  |
| 3 | Численность, занятых в промышленности | 32 | 36 | 40 | 40 |  |  |
| 4 | Численность, занятых в торговле и сфере услуг | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |
| 5 | Численность госслужащих (медицина, образование и т.д.) | 29 | 32 | 32 | 34 |  |  |

Данная демографическая ситуация сложилась ввиду естественного и механического движения населения.

В сельском поселении существует тенденция к снижению численности населения. На основе вышеперечисленных показателей можно спрогнозировать численность населения в Адашевском сельском поселении. Снижение численности населения и дальше будет иметь место.

В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после обучения в ВУЗах.

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо сделать вывод: главной целью программы социально-экономического развития Адашевского поселения должно стать  – повышение качества и уровня жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.

При разработке Программы комплексного развития по данным о численности населения с 2013 по 2028 год был произведён расчёт численности по линии тренда с линейной зависимостью, представленный на рисунке 3.

Рисунок 3

Численность населения на конец расчетного срока прогнозируется – на уровне 518 человек.

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

•	- возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

•	- выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ;

•	- выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ;

Несмотря на то, что основным источником формирования прогнозной численности населения остается естественный прирост (убыль) населения, который дает 2/3 составляющей от общей численности, наиболее динамичным компонентом прогнозной численности будет миграция населения.

Социально - экономическое развитие поселения за последние годы определялось теми основными направлениями и тенденциями, которые сформировались в экономике страны в целом. За период социально-экономических потрясений наблюдались бюджетный и финансовый кризисы, спад товарного производства в промышленности и сельском хозяйстве, снижение уровня жизни основных слоев населения, безработица. В настоящее время наметился постепенный переход экономики из депрессионного состояния в состояние стабилизации.

##### Выводы:

1.	Наблюдается устойчивая депопуляция населения района, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости, миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2.	Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3.	В условиях падения естественного воспроизводства населения, механический приток будет являться определяющим в формировании населения района, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4.	Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы, как в районе, так и в республике в целом. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем, реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей города, рост количества рабочих мест.

4. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения;

## 1.3. Прогноз развития промышленности

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Основными направлениями развития сельского хозяйства являются:

- сохранение и восстановление плодородия почв, увеличение объемов агрохимических мероприятий, увеличение эффективности применения минеральных и органически удобрений;

- внедрение новых сортов с/х культур, совершенствование племенного дела;

- техническое переоснащение с/х производства с привлечением бюджетов всех уровней;

- применение ресурсосберегающих технологий;

- вовлечение инвестиций в сельское хозяйство;

- обеспечение правовой и имущественной защиты сельхозтоваропроизводителей в усло-виях рынка;

- содействие в распространении передового опыта и эффективное использование имею-щихся материально - технических ресурсов.

Развитие малого предпринимательства

Лидирующее место в малом предпринимательстве занимает отрасль торговли. Малый бизнес помогает решать экономические и социальные проблемы, создавая новые рабочие места, предлагая товары, на которые существует повышенный спрос.

Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства Планом социально-экономического развития Адашевского сельского поселения определены:

1.	Производство, заготовка и переработка с/х продукции;

2.	Производство товаров народного потребления;

3.	Оказание платных услуг населению;

4.	Торговля.

## 1.4. Прогноз развития застройки Адашевского сельского поселения

В основу организации поселения положены принципы создания наилучших условий для труда, быта и отдыха населения и отвечающих санитарно-гигиеническим, техническим и эстетическим требованиям, целесообразное размещение по их функциональному назначению и архитектурной выразительности в композиции поселения. Максимальное сохранение исторически сложившейся структуры поселения.

Взаимосвязанное расположение всех архитектурно-планировочных элементов, образующих каждый населённый пункт в единый рационально-организованный государственный организм.

Таблица 15

| Характеристика жилищного фонда |  | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений (на начало года) | кв.м. | 17300 |
| в т.ч. приходящаяся в среднем на одного жителя (на начало года) | *** | 35 |
| Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства | *** | 73 |
|  | в % к предыдущему году | 112,3 |
| в т.ч. приходящаяся в среднем на одного жителя (на начало года) | кв.м. | 0,15 |

1.	Чёткое функциональное зонирование (членение села на зоны промышленные, жилые и общественные).

2.	Организация санитарно-защитных зон, соблюдение природоохранных, и санитарно-гигиенических требований.

3.	Целесообразная транспортная схема обеспечивающая удобную и скоростную связь между зонами.

4.	Максимальное сохранение исторически сложившейся застройки.

5.	Полное освоение резервов в границах населённых пунктов.

В структуре жилого фонда основную долю занимает частное жилье с приусадебными земельными участками.

Таблица 16 - Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Адашево | 339 | 2 | - | - | - | - |

Предполагается прибавление жилого фонда за счет строительства индивидуальных жилых домов, в которых разместятся люди нуждающиеся в жилищной площади, улучшившие свои жилищные условия и возможные мигранты и переселенцы как с соседних районов Мордовии так и с прилегающих республик.

Таблица 17 - Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | Кв.м | 16,8 | 17,3 | 17,3 |  |  |
| 2 | В том числе муниципальной собственности | Кв.м |  |  |  |  |  |
| 3 | В частной собственности | Кв.м. | 16,8 | 17,3 | 17,3 |  |  |
| 4 | Площадь общежитий |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля жилищного фонда, оборудованного: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Централизованным водоснабжением |  | 0 | 130 | 138 |  |  |
| 7 | Централизованной канализацией |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Централизованным электроснабжением | % |  |  |  |  |  |
| 9 | Природным газом | % | 234 | 234 | 234 |  |  |

## 1.5. Прогноз изменения доходов населения Адашевского сельского поселения.

Как уже отмечалось при проведении оценки производственной сферы: основой развития экономики Адашевского сельского поселения и источником возможного экономического роста являются комплексы отраслей АПК (животноводство, растениеводство).

Таблица 18

| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата: |  | руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальных служащих | *** | 17845 |
|  | работников муниципальных дошкольных учреждений | *** | 13900 |
|  | работников муниципальных общеобразовательных учреждений | *** | 14201 |
|  | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | *** | 19899 |
|  | работников муниципальных учреждений культуры и искусства | *** | 8428 |

Проблемные вопросы, требующие решения в настоящее время и в дальнейшей перспективе

1. Низкий темп роста реальных доходов населения.

2. Наличие безработицы. Реорганизационные процессы на ряде предприятий, связанные с ликвидацией неэффективно работающих производств, с переделом собственности, ведут к высвобождению работающих на этих предприятиях.

Политика государства в сфере занятости населения должна быть направлена на создание условий для развития кадрового потенциала на селе, повышения эффективности его использования в соответствии с потребностями агропромышленного производства и социальной инфраструктуры.

Для обеспечения занятости населения предусматривается:

-совершенствование финансово-кредитных и налоговых рычагов воздействия на занятость и создание новых рабочих мест;

-стимулирование развития личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуального предпринимательства на селе;

-совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров с учетом потребности рынка труда с целью перераспределения высвобождаемых работников в высокодоходные несельскохозяйственные виды деятельности и сферу услуг;

-содействие гражданам из числа безработных и членам их семей в переезде на новое место жительства и устройстве на работу;

-развитие системы общественных оплачиваемых работ в сельской местности с использованием средств государственного фонда содействия занятости (благоустройство сельских населенных пунктов, уход за лесами, восстановление исторических усадеб, музеев и т.д.);

-создание условий для привлечения населения на сезонные работы;

-улучшение условий и повышение безопасности труда сельскохозяйственных работников, создание дополнительных рабочих мест для работников, высвобожденных в связи с реформированием АПК;

-упрощение процедур организации деятельности субъектов малого предпринимательства на селе, получения кредитных ресурсов, развитие системы их взаимного кредитования;

-оказание малому предпринимательству в сельской местности юридических, информационных, консалтинговых, маркетинговых и других услуг;

-реализация системы мер, направленных на закрепление кадров на селе, прежде всего молодых специалистов, включая обеспечение жильем, выплату единовременных пособий, предоставление льготных кредитов на потребительские нужды и др.

В области повышения доходов сельского населения особое внимание будет уделяться усилению стимулирующей роли заработной платы, совершенствованию системы вознаграждения за повышение эффективности производства и конечные результаты финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (реализованную продукцию, прибыль), установлению личного контроля работника за движением капитала, формированию персонифицированных долей и паев в имуществе организаций, концентрации их у наиболее активной и предприимчивой части сельских товаропроизводителей.

Система заработной платы будет максимально ориентирована на использование каждым работником резервов увеличения производства (повышения урожайности культур, продуктивности животноводства, производительности труда, снижения материальных, топливно-энергетических затрат и др.).

Учитывая, что вторым по значимости источником доходов на селе являются личные подсобные хозяйства, государство будет поощрять стремление людей заниматься этой формой производства, оказывать ей всемерную поддержку.

Для повышения доходов работников аграрного производства и престижности сельскохозяйственного труда предусматривается:

-обеспечить формирование заработной платы с учетом условий сельскохозяйственного производства, а также факторов, влияющих на результативность и оплату труда;

-обеспечить нормирование рабочего времени в сельскохозяйственном производстве в соответствии с трудовым законодательством;

-создать безопасные, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям условия труда;

-обеспечить безопасные условия проживания в сельской местности;

-усилить меры государственной поддержки сельских семей, воспитывающих детей;

-обеспечить предоставление адресной социальной помощи малообеспеченным семьям и гражданам;

-повысить доходность личных подсобных хозяйств, сформировать систему оказания им практической помощи в возделывании сельскохозяйственных культур и содержании сельскохозяйственных животных.

Для стимулирования развития предпринимательской деятельности в сельской местности, привлечения инвестиций в сельское хозяйство и социальную сферу села, развития новых сфер занятости сельского населения и активизации создания дополнительных рабочих мест намечается введение преференциального режима налогообложения субъектов хозяйствования, работающих на селе. Он предусматривает:

-освобождение от уплаты налога на недвижимость по основным фондам, используемым для ведения предпринимательской деятельности на селе;

-возможность предоставления вновь созданным коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в сельской местности (за исключением территорий районов, прилегающих к областным центрам), беспроцентного налогового кредита на срок до одного  года;

-возможность включения в затраты, относимые на себестоимость продукции (для целей налогообложения), средств и ресурсов, направляемых предпринимательскими структурами (коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями) для оказания другим субъектам хозяйствования помощи в развитии сельскохозяйственного производства.

С учетом данных фактором можно сделать вывод, что изменения доходов населения, принимая во внимание существующие факторы, будут незначительны.

Экономическая ситуация имеет непосредственное отношение к благосостоянию как сельского поселения в целом, так и проживающего там населения.

Экономическая обстановка сельского поселения показана в таблицах далее.

Таблица 19

| Финансы |  | тыс. руб. | за 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления) |  | *** | 2952,1 |
| Налоговые и неналоговые доходы |  | *** | 788,4 |
| Налоговые доходы, в т.ч. |  | *** | 763,4 |
| налог на доходы физических лиц |  | *** | 15,7 |
| земельный налог |  | *** | 212,5 |
| налог на имущество физических лиц |  | *** | 14,3 |
| единый налог на вмененный доход |  | *** |  |
| единый сельскохозяйственный налог |  | *** | 0,8 |
| штрафы |  | *** | 25,0 |
| Безвозмездные поступления |  | *** | 2163,7 |
| в т.ч. | дотации | *** | 78 |
|  | субсидии | *** | 1791,9 |
|  | субвенции | *** | 54,4 |
|  | иные межбюджетные трансферты | *** | 239,4 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нармативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |  | % | 27,2 |
| Расходы бюджета поселения |  | *** | 3279 |
| в т.ч. | ЖКХ | *** | 1314,4 |
|  | охрана окружающей среды | *** |  |
|  | образование | *** |  |
|  | культура | *** | 420,2 |
|  | благоустройство территории | *** | 112,8 |
|  | содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | *** | 184,4 |
|  | содержание работников органов местного самоуправления | *** | 1151,5 |
|  | другие расходы (связь, содержание имущества) | *** | 95,7 |

# 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Адашевскому сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2028 г. – 518 чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения. (Приложение)

Электроснабжение

Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2028 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же прогнозируется тенденция снижения численности населения.

Теплоснабжение

На территории сельского поселения нет централизованной сети теплоснабжения, и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия.

Котельная, работающая на газе, отапливает общественные здания.

Газоснабжение

Средний уровень благоустройства жилищного фонда газоснабжением – 98%. Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства.

Водоснабжение

В Адашевском сельском поселении централизованная система водоснабжения.

Водоотведение

Система централизованного водоотведения в Адашевском сельском поселении отсутствует. Перспективные направления развития сети водоотведения в Адашевском сельском поселении не разрабатывались ввиду нерентабельности данных мероприятий.

Утилизация ТБО

На территории Адашевского с/п производится санкционированный сбор и утилизация ТБО.

# 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

## 3.1. Система электроснабжения

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории  поселения осуществляется от центров питания энергосистемы ОАО «Мордовэнерго» (Ковылкинские ЭС).

Электрические сети и трансформаторные подстанции находятся на балансе Кадошкинского РЭС, ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» Кадошкинского участка «Электротеплосеть».

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 35 кВ и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций.

Таблица 20

| Общая протяженность освещенных частей улиц | км | 2 |
| --- | --- | --- |
| Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением | % | 27,3 |

## 3.2. Система теплоснабжения

Теплоснабжение потребителей децентрализованное.

Котельная, работающая на газе, отапливает общественные здания. Остальные потребители имеют индивидуальные газовые котелки.

Таблица 21 - Котельные по расположению

| № п/п | Виды котельных по топливу | Количество | Тип (отопительные, технологические) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдельностоящие | 1 |  |
| 2 | Блочно-модульные |  |  |
| 3 | Крышные |  |  |

Таблица 22 - Организация, на балансе которой находятся котельные

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Адашевская СОШ» | с.Адашево,ул.Пролетарская, дом 1; 2-60-41 | Радаева М.Д. |  |

## 3.3. Система водоснабжения

В Адашевском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Таблица 23 - Сети водоснабжения

| № п/п | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, м | Материал сетей | Износ, % | Диаметр трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2015 г. | 9000 | Полипропилен | 0 |  |

Водоснабжение сельскохозяйственных предприятий на территории Адашевского сельского поселения осуществляется от собственных источников (артскважин).

## 3.4. Система газоснабжения

Поселение обеспечивается природным газом с помощью газопровода высокого давления 1 категории с давлением 12 кг/см2.

Таблица 24 - Обслуживающая организация системы газоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мордоврегионгаз,г.Рузаевка |  |  |  |

## 3.5. Система водоотведения

В населённых пунктах Адашевского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться.

3.6. Система сбора и утилизации ТБО

На территории Адашевского сельского поселения находится 2 контейнерные площадки для сбора ТКО, с расположенными на них 3 контейнерами, которые обслуживают 494 жителей.

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 1,1м3. Владельцем контейнерных площадок являетсяООО «ЖКС К».Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывает соответственно ООО «ЖКС К».

Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Адашевского сельского поселения приведена в таблице 24 с привязкой к адресу источников образования отходов.

Таблица 25 - Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Адашевского сельского поселения

| № п/п | Адрес нахождения/улица | № дома | Объем установленных контейнеров/бункеров | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адашевское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |
| 1 | Ул. Крупской |  | 1,1 | 1 |
| 2 | Ул. Ленина |  | 1,1 | 2 |
|  | Итого |  |  | 3 |
|  | Всего |  |  | 3 |

Сбор и транспортировка отходов, содержание вышеуказанных контейнерных и бункерных площадок осуществляет ООО «ЖКС К».

Контейнера объемом 0,75м³ являются собственностью ООО «ЖКС К».

Периодичность мойки и дезинфекции контейнеров осуществляется 1 раз в неделю (летний период) согласно СНИП 42-128-4690-88 м.

# 4. Характеристика состояния и проблем в реализации

Таблица 26 – Документы, разработанные на сегодняшний день

| Название документа | Реквизиты (вид, номер, дата принятия) нормативно-правовых актов, которыми утверждены (одобрены) документы |
| --- | --- |
| Документы территориального планирования: |  |
| Наличие утвержденного генерального плана поселения | Решение №119а от 14.11.2011 года |
| Наличие утвержденных правил землепользования и застройки поселения | Решение №14 от 20.01.2012 года |
| Документы стратегического планирования: |  |
| Стратегия социально-экономического развития муниципального образования |  |
| План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный и долгосрочный период | Решение №91а от 28.12.2015 года |
| Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период |  |
| Муниципальные программы: |  |
| 1.Устойчивое развитие Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | Постановление № 25-П(а) от 10.09.2013 г. |
| 2.Противодействие терроризму и экстремизму на территории Адашевского сельского поселения на 2015-2017 годы. | Постановление 3-П от 12.01.2015г. |
| 3.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Адашевском сельском поселении Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2020 годы. | Постановление7-П от 16.02.2015г. |
| 4.Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты на территории Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района РМ на 2016-2017 годы. | Постановление 48-П от 08.12.2015г. |
| 5.Профилактика наркомании и токсикомании на территории Адашевского сельского поселения на 2016-2018 годы | Постановление 26-П от 15.06.2016г. |
| 6.Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Адашевском сельском поселении на 2016-2020 годы. | Постановление 27-П от 15.06.2016г. |

В соответствии Концепцией федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,  в соответствии с которой одним из главных направлений развития аграрного и хозяйственного комплексов является создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий,  включая:

- развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

- улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

-  приведение в нормативное состояние водоснабжения и электросети.

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории Адашевского сельского поселения.

# 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Мероприятия в рамках данной Программы разрабатываемые и уже существующие элементы инфраструктуры разрабатывались в соответствии с:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Правилами устройства электроустановок;

- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

- Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агро-мелиоративных и других земляных работ;

- Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№372 от 16.05.2000г.).

Санитарная классификация существующих предприятий выполнена по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

Разработка настоящей Программы проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Была определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного  и коммунального назначения.

Базовая градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Республики Мордовия (институт ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2007-2008 гг.);

## 5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

# 6. Перспективная схема электроснабжения

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. Реконструкция сетей будет проводиться в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения

Рост электрических нагрузок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством жилого фонда.

Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.

Важное значение имеет также реализация закона Республики Мордовии об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется на следующих принципах:

•	приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

•	рационального, эффективного использования энергоресурсов;

•	обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни;

•	сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

•	эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

•	совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

•	ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

•	гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

- Совершенствование технологических процессов.

- Улучшение качественных характеристик технологических процессов.

- Совершенствование конструкций зданий и сооружений.

- Рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок.

# 7. Перспективная схема водоснабжения

Во всех населенных пунктах имеется система водопровода, обеспечивающая потребности в воде, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01. «Питьевая вода» жилые здания, общественно-коммунальные, сельскохозяйственные объекты, требующие воду питьевого качества.

Таблица 27 - Нормы водопотребления, принятые в соответствии со СНиП 2.04.02-84*

| № п/п | Наименование | Нормы водопотребления, л/сутки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| 1 | Населённые пункты с численностью более 100 человек | 150 | 180 |
| 2 | Населённые пункты с численностью 100 человек | 120 | 150 |
| 3 | Опорные населённые пункты | 180 | 200 |

Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды домашнего скота и местной промышленности.

Таблица 28 - Усреднённые нормы расхода воды для нужд животноводства

| №№ п/п | Наименование | Нормы водопотребления, л/сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крупно рогатый скот | 70 |

Расход воды на производственные нужды сельскохозяйственных предприятий по данным специальной литературе принят 20.0 м³/сут на одно хозяйство.

# 8. Перспективная схема водоотведения Адашевского сельского поселения

Система централизованного водоотведения в Адашевского сельском поселении отсутствует. Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

Для индивидуальных владельцев существующих и проектируемых жилых домов может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки или устройством водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения близлежащих населенных пунктов, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

В рамках данной Программы перспективные пути развития системы водоотведения в Адашевском сельском поселении не разрабатывались

# 9. Перспективная схема обращения с ТБО

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Санитарное благоустройство территорий включает в себя сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание ТБО; уборку городских и сельских территорий.

Все несанкционированные свалки на территории сельского поселения подлежат ликвидации.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Развитие системы селективного сбора ТБО как в городе Саранске, так и распространение этого опыта на всю Республику, может дать не только прибыль от реализации вторсырья, но и уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить срок их существования.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения предлагается:

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- проведение рекультивации и санации мест размещения ТБО несоответствующих природоохранным требованиям, территорий существующих скотомогильников;

- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

- организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.

Перспективные направления в области санитарной очистки Адашевского сельского поселения:

•	Ликвидация несанкционированных свалок.

•	Максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращение объема выводимых на полигон ТБО.

•	Организация мест временного складирования ТБО в каждом населённом пункте с последующим их вывозом на полигон.

•	обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытьё и дезинфекцию мусороуборочных контейнеров и ящиков.

На территории Адашевского сельского поселения находится 2 контейнерные площадки для сбора ТКО, с расположенными на них 3 контейнерами

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Адашевского сельского поселения представлен в таблице 29.

Таблица 29 – Определение необходимого количества контейнеров

| № п/п | Адашевское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество образующихся отходов, тонн | 741,00 |
| 2 | Численность населения, чел. | 494 |
| 2 | Средний норматив, м3/год | 1,50 |
| 3 | Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн | 343,20 |
| 4 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн | 397,80 |
| 5 | Количество необходимых контейнеров 1,1м3 | 0 |
| 6 | Количество необходимых контейнеров 5 м3 | 1 |

Согласно приведенным расчётам, в Адашевском сельском поселении необходима дополнительная  установкаконтейнера для сбора ТКО от населенияв количестве 1 шт., вместимостью 5 м3.

### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов Адашевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 30

| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | ### Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | ### Приобретение и установка контейнеров емк.: ### 5м3 – 1шт. | ### 20 | ### 2018-2028 | ### Средства местного бюджета |
|  | ### Итого |  |  | ### 20 |  |  |

# 10. Перспективная схема газоснабжения Адашевского сельского поселения

Таблица 31 - Характеристика системы газоснабжения

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность (предприятия, расходы) |  |  |
| 2 | Протяженности (Г1, Г2, Г3) | Общая протяженность газовых сетей 16 км. |  |
|  | Износ, % |  |  |
| 3 | Планирование нового строительства |  |  |
| 4 | Планирование реконструкции |  |  |
| 5 | Количество пунктов редуцирования, износ (%) |  |  |
| 6 | Оснащение узлами учета (счетчиками) |  |  |

Мероприятия на перспективу по проектированию, ремонту и/или модернизации системы газоснабжения в Адашевском сельском поселении не разрабатывались в связи с отсутствием проблемных показателей.

# 11. Общая программа проектов

### Таблица 32

| ### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов Адашевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | ### Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | ### Приобретение и установка контейнеров емк.: ### 5м3 – 1шт. | ### 20 | ### 2018-2028 | ### Средства местного бюджета |
|  | ### Итого |  |  | ### 20 |  |  |

# 12. Финансовые потребности для реализации программы

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 33

| ### № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | ### В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Бюджетные средства федерального уровня | ### Бюджетные средства республиканского уровня | ### Бюджетные средства районного уровня | ### Бюджетные средства местного уровня | ### Внебюджетные средства |
| ### 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов | 20 |  |  | - | 20 | ### - |
|  | ### Всего по Программе | 20 |  |  | - | 20 | ### - |

# 13. Организация реализации проектов

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 34

| № п/п | Программыинвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы 20 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

# 15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.

Таблица 35 - Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./ кВт*ч | 3,12 | 3,25 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
| 2.1 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт*ч | 3,29 | 3,52 |
| 2.2 | Ночная зона | руб./ кВт*ч | 1,58 | 1,69 |

Таблица 36 -Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2017 год

| Наименование | Водоснабжение (руб./м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 |  |  | с 01.07. по 31.12 |  |  |  | % роста для населения |  |
|  | ЭОТ | население |  | ЭОТ |  | население |  |  |  |
| Кадошкинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» | 23,04 |  | 23,04 |  | 32,28 |  | 32,28 |  | 140,10 |

Таблица 37 - Розничные цены на природный газ, реализуемый населению на территории Республики Мордовия

| Направления использования газа населением | Единица измерений | с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г. | с 1 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г. | с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Природный газ для потребителей, не оснащенных приборами учета расхода газа: | руб./ 1 м3 | 6,61 | 6,81 | 7,01 |
| 1.1 Природный газ, используемый: для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты; для нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения; для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты и нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.2 Природный газ, используемый для отопления жилых помещений | руб./1000 м3 | 4439,0 | 4572,0 | 4709,0 |
| 1.3 Природный газ, используемый для отопления нежилых помещений (индивидуальных бань, гаражей, теплиц, оранжерей) | руб./1000 м3 | 6130,0 | 6314,0 | 6503,0 |
| 1.4 Природный газ, используемый для подогрева корма для скота | руб./1000 м3 | 5691,0 | 5862,0 | 6038,0 |
| 2. Природный газ для потребителей, оснащенных приборами учета расхода газа | руб./1000 м3 | 5041,0 | 5192,0 | 5348,0 |

С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить повышение тарифа и как следствие расходов населения на коммунальные услуги. Дальнейшее прогнозирование расходов зависит от инфляции, прогноз которой приведен ниже.

Таблица 36 - Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)

|  |  | отчет - по сопоставимому кругу предприятий |  | в среднем за год к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  | в среднем за год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| Платные услуги населению | 1 |  |  |  |  |  | 106,5 | 106,0 | 105,9 | 105,5 | 105,4 | 104,7 | 103,5 | 104,7 |
|  | 2 | 108,6 | 105,3 | 108,7 | 108,0 | 107,8 | 106,4 | 106,2 | 105,7 | 105,7 | 105,3 | 104,7 | 103,9 | 104,8 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 106,9 | 106,7 | 106,7 | 106,1 | 105,7 | 105,4 | 104,8 | 105,6 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | 1 |  |  |  |  |  | 105,3 | 105,3 | 105,1 | 104,9 | 104,3 | 103,9 | 102,7 | 103,8 |
|  | 2 | 108,4 | 105,1 | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 104,7 | 104,3 | 103,7 | 102,6 | 103,7 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 104,9 | 104,8 | 104,3 | 104,1 | 103,7 | 103,5 | 103,0 | 103,6 |

# 16. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 01.01.2017 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

### Приложение

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Адашевского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Адашевского сельского поселения взят из документа «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».